®å ¸n nÒn mãng

( phÇn mãng n«ng )

Họ và tên:                       			MS :                             Lớp :

I . Sè liÖu :

1. Công trình số :  78 - Trường Đại  Học  Y ...

Tải trọng tính toán tác dụng dưới chân công trình tại cốt mặt đất:

Cét        C1 :      N0 = 102 T  ;  M0 = 12,0 Tm   ;  Q0 = 2,8 T

C2 :      N0 = 64   T  ;   M0 = 7,0   Tm   ;   Q0 = 2,4 T

Têng    T3  :      N0 = 20   T/m  ;   M0 = 3,0   Tm/m   ;   Q0 = 1,0 T/m

2. Nền đất:

| Líp ®Êt | sè hiÖu | ®é dµy (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | a |
| 2 | 400 | b |
| 3 | 100 |  |

Chiều sâu mực nước ngầm :        Hnn =  10 (m).

II. Yªu cÇu:

- Xử lý số liệu, đánh giá điều kiện địa chất công trình;

- Đề xuất các phương án móng nông trên nền tự nhiên hoặc gia cố;

- Thiết kế móng theo phương án đã nêu, thuyết minh tính toán khổ A4 (Viết bằng tay);

- Bản vẽ  khổ giấy 297x840 và đóng vào quyển thuyết minh:

+ Mặt bằng móng (TL1/100 - 1/200, trong đó thể hiện một cách ước lượng những móng không yêu cầu tính toán).

+ Cột địa chất.

+ Các cao độ cơ bản.

+ Các chi tiết móng M1, M2, M3  ( TL 1/15 - 1/50) và các giải pháp gia cố nếu có.

+ Các giải pháp cấu tạo móng (giằng, khe lún, chống thấm).

+ Thống kê vật liệu cho các móng .

+ Khung tên bản vẽ.

Ghi chó : §å ¸n nµy ph¶i ®îc gi¸o viªn híng dÉn th«ng qua Ýt nhÊt mét lÇn .

Gi¸o viªn híng dÉn

Mãng n«ng trªn nÒn tù nhiªn.

Tr×nh tù tÝnh to¸n cã thÓ theo c¸c bíc sau:

I. TµI liÖu thiÕt kÕ

I.1. Tµi liÖu c«ng tr×nh:

- Tên công trình : Trường Đại Học Y …

- Đặc điểm kết cấu : Kết cấu nhà khung ngang BTCT  kết hợp tường chịu lực gồm 3 khối, 1 khối 5 tầng, 1 khối 3 tầng và 1 khối 2 tầng.

- Tải trọng tính toán dưới chân các cột, tường (ghi trên mặt bằng):

C2    :      N0 = 102 T   ;  M0 = 12,0 Tm    ;  Q0 = 2,8 T

C2    :      N0 =  64   T  ;   M0 = 7,0   Tm   ;   Q0 = 2,4 T

T3    :      N0 =  20   T/m  ;   M0 = 3,0   Tm/m   ;   Q0 = 1,0 T/m

Các cột, tường chịu tải trọng không lớn nhưng chênh nhau lớn.

I.2. Tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh:

- Phương pháp khảo sát: Khoan, kết hợp xuyên tĩnh (CPT) và xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Khu vực xây dựng, nền đất gồm 3 lớp có chiều dày hầu như không  đổi.

Lớp 1 : số hiệu 200 dày  a = 1,4 m

Lớp 2 : số hiệu 400 dày  b = 4 m

Lớp 3 : số hiệu 100 rất dày

Mực nước ngầm ở độ sâu 10 m.

Lớp 1:   Số hiệu 200 có các chỉ tiêu cơ lý như sau:

| W % | Wnh % | Wd % |  T/m3 |  |  ®é | c Kg/cm2 | KÕt qu¶ TN nÐn Ðp e øng víi P(Kpa) |  |  |  | qc (MPa) | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 |  |  |
| 28,5 | 30 | 23,5 | 1.80 | 2.68 | 100 | 0,08 | 0,819 | 0,772 | 0,755 | 0,741 | 0,4 | 3 |

Từ đó có:

- Hệ số rỗng tự nhiên :

e0 = Δ.γn(1+W)γ- 1 = 2,68.1.(1+0,285)1,8 - 1

= 0,913

- Kết quả nén không nở ngang - eodometer :

hệ số  nén lún trong khoảng áp lực 100 - 200 Kpa:

a1-2 = e100−e200p200−p100 = 0,772−0,741200−100  = 0,031 .10-2  1KPa

BiÓu ®å thÝ nghiÖm nÐn Ðp

- ChØ sè dÎo  A = 30% – 23,5% = 6,5 % < 7%  ®Êt thuéc lo¹i c¸t pha.

- §é sÖt B = W−WdA = 28,5−23,56,5 = 0,77  tr¹ng th¸i dÎo.

Cùng với các đặc trưng kháng xuyên tĩnh qc = 0,4 MPa = 40 T/m2 và đặc trưng xuyên tiêu chuẩn  N60 = 3 cho biết lớp đất thuộc loại mềm yếu.

 Mô đun biến dạng:  E0 =  . qc = 6.40 = 240 T/m2

Líp 2:   Sè hiÖu 400 cã c¸c chØ tiªu c¬ lý nh sau:

| W % | Wnh % | Wd % |  T/m3 |  |  ®é | c kg/cm2 | KÕt qu¶ TN nÐn Ðp e øng víi P(Kpa) |  |  |  | qc (MPa) | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 |  |  |
| 28 | 41 | 25 | 1.88 | 2.71 | 160 | 0,28 | 0,813 | 0,792 | 0,778 | 0,768 | 2,9 | 14 |

Tõ ®ã ta cã:

KÕt qu¶ nÐn eodometer.

- HÖ sè rçng tù nhiªn:

e0 = Δ.γn(1+W)γ-1 = 2,71.1.(1+0,28)1,88 - 1

= 0,845

- HÖ sè  nÐn lón trong kho¶ng ¸p lùc 100 – 200 Kpa:

a1-2 = 0,813−0,792200−100 = 0,021 .10-2  1KPa

- ChØ sè dÎo  A = 41 – 25 = 16 %  đất thuộc loại sét pha.

- §é sÖt B = W−WdA =28−2516  0,19 < 0,25  trạng thái nửa cứng.

qc = 2,9 MPa = 290 T/m2  E0 = .qc  = 4. 290 = 1160 T/m2 (lấy  =2 ứng với cát thô chặt vừa, xem phụ lục trang 2, bài giảng Nền và Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến).

Cùng với kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh và chỉ số SPT N60 = 14  đất có tính chất xây dựng tương đối tốt.

Líp 3:   Số hiệu 100 có các chỉ tiêu cơ lý như sau:

| Trong ®Êt c¸c cì h¹t d(mm) chiÕm (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W % |  | qc MPa | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >10 | 10 5 | 5  2 | 2 1 | 1  0,5 | 0,5 0,25 | 0,25 0,1 | 0,1 0,05 | 0,05 0,02 | <0,02 |  |  |  |  |
| - | 1 | 2 | 21 | 36 | 25 | 7 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2,63 | 7,8 | 17 |

- Lượng hạt có cỡ > 0,5 mm chiếm 1+ 2+ 21 + 36 = 60% >50%  §Êt c¸t th« (c¸t to)

- Cã qc = 7,8 MPa = 780 T/m2 (tra bảng trang 2- phụ lục bài giảng Nền và Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến) đất ở trạng thái chặt vừa  ( 50 < qc < 150 kG/cm2 ), gần phía xốp  e0   0,67

e0 =Δ.γn(1+W)γ-1    = Δ.γn(1+W)e0=2,63.1.(1+0,2)1+0,67= 1,89 T/m3

- Độ bão hoà G = Δ.We0 = 2,63.0,20,67 = 0,785  có   0,5 < 0,785 < 0,8  Đất cát thô, chặt vừa, ẩm gần bão hoà.

- Mô đun  biến dạng E0 = . qc = 2,0. 780 = 1560 T/m2

- Tra b¶ng øng víi qc = 780 T/m2  tc = 38  400  tt = 38÷4001,2=32÷330

lÊy  = 330   Lớp đất 3 là đất tốt.

Kết quả trụ địa chất như sau:

C¸t pha, dÎo  =1.8 T/m3,  =2.68,  =100 , c= 0.8 T/m2  B=0.77 , a1-2 =31.10-4 m2/N, qc = 40 T/m2 , N=3

SÐt pha, nöa cøng  =1.88 T/m3,  =160 , c= 2.8 T/m2

 =2.71 , B=0.19 , a1-2 =21.10-4 m2/N

qc = 290 T/m2 , E0 = 1160 T/m2, N=14

C¸t to, chÆt võa  =1.89 T/m3,  =330 , qc = 780 T/m2 , N=17

e0 = 0.67 ,  =2.63 , E0 =1560 T/m2

Nhận xét : Lớp đất trên khá yếu, nhưng mỏng, chỉ dày 1,4 m. Lớp đất 2, 3 tốt dần, có khả năng làm nền công trình.

I.3. Tiªu chuÈn x©y dùng.

- Độ lún cho phép Sgh = 8 cm. Chênh lún tương đối cho phép ΔSLgh= 0,2 %  (Tra bảng phụ lục trang 26 , bài giảng Nền và Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến).

- Hệ số an toàn: Lấy Fs = 2 ( Nếu là nền đất cát không lấy được mẫu nguyên dạng thì nên lấy Fs =3).

II. Ph¬ng ¸n nÒn, mãng.

-	Tải  trọng công trình không lớn, nền đất nếu bóc bỏ lớp trên có thể coi là tốt. Vì vậy đề xuất phương án móng nông trên nền tự nhiên (đặt móng lên lớp đất 2).

-	Móng dạng đơn BTCT dưới cột, băng BTCT dưới tường BTCT chịu lực.

-	Các tường chèn, bao che có thể dùng móng gạch hay dầm giằng để đỡ.

-	Các khối nhà có tải chênh lệch được tách ra bởi khe lún.

III. VËt liÖu mãng, gi»ng.

- Bê tông 250#  Rn = 1100 T/m2, Rk =88 T/m2.

- Thép chịu lực: AII  Ra =28000 T/m2.

-  Lớp lót: bê tông nghèo, mác thấp 100, dày 10 cm.

-  Lớp bảo vệ cốt thép đáy móng dày  3cm.(thường chọn 3 – 5 cm).

IV. Chän chiÒu s©u ch«n mãng.

hm - Tính từ mặt đất tới đáy móng ( không kể lớp BT lót ).

ë ®©y hm  1,4 m, chän hm =1,4 m.

Chó ý:  Nh×n chung víi mãng n«ng nªn chän hm  2 m, vµ mãng ph¶i n»m trªn mùc níc ngÇm, nÕu mùc níc ngÇm n«ng th× ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t níc hîp lý (Chän hm tham kh¶o trong bµi gi¶ng NÒn mãng - T. S NguyÔn §×nh TiÕn).

V. Chän kÝch thíc ®¸y mãng, chiÒu cao mãng.

Ký hiệu móng đơn dưới cột  C1, C2 là M1, M2, móng băng dưới tường T3 là M3. Chọn kích thước các móng:

-	 Kích thước móng M1 :   b x l x h  = 2 x 2,4 x 0,55 (m)

-	 Kích thước móng M2 :   b x l x h  = 1,8 x 2 x 0,4   (m)

-	 Kích thước móng M3 :   b x h  = 1,4 x 0,3              (m)

ë ®©y chØ lµm vÝ dô víi mãng M1. §èi víi M2 vµ M3 ®îc tÝnh to¸n t¬ng tù vµ thÓ hiÖn kÕt qu¶ trªn b¶n vÏ.

VI. ¸p lùc díi ®¸y mãng.

- Giả thiết móng cứng, bỏ qua ảnh hưởng móng bên (vì bước cột 2b dự kiến) và bỏ qua Q0 (vì  Q0 nhỏ và hm đủ sâu ).

- Áp lực tính toán dưới đáy móng:

p  N0F+γtb.hm=1022.2,4+2.1,4 = 24 T/m2

pmax  = p + MW = 24 +12.62.2,42 30,3 T/m2

pmin  = p - MW = 24 -12.62.2,42 17,44 T/m2

- ¸p lùc g©y lón pgl:

pgl  p1,15−γ'hm= 241,15−1,8.1,4   18,39 T/m2   ( 1,15 – hệ số vượt tải).

- Áp lực không kể bản thân móng và lớp đất phủ lấp (dùng trong bước VIII):

p0min = 14,64  T/m2;   p0tb = 21,2  T/m2;  p0max = 27,5 T/m2

VII. KiÓm tra kÝch thíc ®¸y mãng  M1.

VII.1. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña nÒn.

- Giả thiết nền đồng nhất, mặt đất nằm ngang. Điều kiện kiểm tra:

p  R

pmax  1,2R                ( một trong 2 điều kiện này 2 vế phải xấp xỉ nhau)

- Trong đó p  đã tính trong bước VI và sức chịu tải của nền tính gần đúng theo công thức Terzaghi:

R® = 0,5.A.γ.b+Bγ'hm+C.cFs

Trong ®ã: A = N . n . m . i  ; B =  Nq . nq . mq . iq   ;   C = Nc . nc .mc . ic

Víi  =160  N = 2,72 ; Nq  = 4,33 ; Nc  = 11,6  (Tra bảng trang 21 phụ lục, bài giảng Nền Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến).

n   = 1 – 0,2.bl = 1 - 0,2.22,4= 0,84  ; nq  =1; nc = 1+  0,2.bl =1 + 0,2.22,4 = 1,16

Các hệ số mi, ii =1

Thay vào ta có :

R = 0,5.0,84.2,72.1,8.2+1.4,33.1,88.1,4+1,16.11,6.2,82 = 27,2 T/m2

VËy  p      R          ( 24 T/m2 < 27,2 T/m2 )

pmax  1,2.R     ( 30,3 T/m2 <  27,2.1,2 = 32,6 T/m2 )

 Nền đủ sức chịu tải  ( Lớp đất 3 rất tốt nên không cần kiểm tra).

(NÕu kh«ng tho¶ m·n tøc lµ p  > R, pmax > 1,2 R  hoÆc p  << R,  pmax  << 1,2.R  th× quay l¹i bíc 2 chän l¹i ph¬ng ¸n hoÆc kÝch thíc mãng bxl).

VII.2. KiÓm tra biÕn d¹ng nÒn ®Êt :

- Dùng phương pháp cộng lún từng lớp để tính độ lún tuyệt đối của móng.

Với những lớp đất có kết quả của thí nghiệm eodometer:

S = i=1nSi=i=1ne1i−e2i1+e1i.hi

Với loại đất không có kết quả thí nghiệm nén ép eodometer:

S =i=1nβi.hiE0i.σigl

Chia nhỏ các lớp đất dưới đáy móng trong phạm vi chiều dày nén lún thành các lớp   phân tố có chiều dày hi   b/4. ở đây chọn hi = 0,4 m.

Ứng suất gây lún tại đáy móng:     pglz=0 = 18,39 T/m2

BiÓu ®å ph©n bè øng suÊt trong nÒn

- Đối với lớp 2, dựa vào đường cong nén lún để xác định các giá trị e1i , e2i  tương ứng với các giá trị p1i và p2i , ta có bảng sau:

Bảng tính lún

| Líp ®Êt | zi m | li m | bt(P1i) T/m2 | k0 | gl T/m2 | P2i T/m2 | e1i | e2i | si m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tra trong ®ưêng cong e-p |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2.52 | 1 | 18.4 | 20.91 | 0.837 | 0.791 | 0 |
|  | 0.3 | 0.3 | 2.802 | 0.986 | 18.3 | 21.066 | 0.836 | 0.791 | 0.735 |
|  | 0.6 | 0.3 | 3.084 | 0.911 | 17.5 | 20.589 | 0.835 | 0.791 | 0.719 |
|  | 0.9 | 0.3 | 3.366 | 0.786 | 16 | 19.347 | 0.834 | 0.793 | 0.671 |
|  | 1.2 | 0.3 | 3.648 | 0.652 | 14 | 17.632 | 0.833 | 0.797 | 0.589 |
|  | 1.5 | 0.3 | 3.93 | 0.532 | 11.9 | 15.812 | 0.832 | 0.801 | 0.508 |
|  | 1.8 | 0.3 | 4.212 | 0.433 | 9.93 | 14.137 | 0.832 | 0.804 | 0.459 |
|  | 2.1 | 0.3 | 4.494 | 0.355 | 8.23 | 12.722 | 0.831 | 0.807 | 0.393 |
|  | 2.4 | 0.3 | 4.776 | 0.294 | 6.82 | 11.593 | 0.83 | 0.81 | 0.328 |
|  | 2.7 | 0.3 | 5.058 | 0.246 | 5.67 | 10.726 | 0.829 | 0.811 | 0.295 |
|  | 3 | 0.3 | 5.34 | 0.208 | 4.74 | 10.084 | 0.828 | 0.813 | 0.246 |
|  | 3.3 | 0.3 | 5.622 | 0.177 | 4 | 9.625 | 0.827 | 0.814 | 0.213 |
|  | 3.6 | 0.3 | 5.904 | 0.153 | 3.41 | 9.312 | 0.826 | 0.815 | 0.181 |
|  | 4 | 0.4 | 6.47 | 0.117 | 2.54 | 9.005 | 0.824 | 0.816 | 0.175 |
| 3 | 4.5 | 0.5 | 6.753 | 0.103 | 2.21 | 8.967 | 0.823 | 0.816 | 0.115 |
|  | 4.8 | 0.3 | 7.037 | 0.091 | 1.95 | 8.985 | 0.822 | 0.816 | 0.099 |
|  | 5.1 | 0.3 | 7.32 | 0.082 | 1.73 | 9.046 | 0.822 | 0.816 | 0.099 |
|  | 5.4 | 0.3 | 7.604 | 0.074 | 1.54 | 9.143 | 0.821 | 0.816 | 0.082 |
|  | 5.7 | 0.3 | 7.887 | 0.066 | 1.38 | 9.267 | 0.82 | 0.815 | 0.082 |
|  | 6 | 0.3 | 8.171 | 0.06 | 1.25 | 9.416 | 0.819 | 0.815 | 0.066 |
|  | 6.3 | 0.3 | 8.454 | 0.055 | 1.13 | 9.582 | 0.818 | 0.814 | 0.066 |

Tổng độ lún S = 0,061 m = 6,1 cm

Kết luận:  Tổng độ lún đất nền s = 6.1 cm < Sgh = 8 mm vậy móng M1 thoả mãn điều kiện độ lún tuyệt đối.

Ghi chó:  - Chỉ cần tính lún đến độ sâu tại đó zbt  5.zgl

-  Sau khi tính lún của móng M2 và M3 cần xác định độ chênh lún tương                             đối  giữa các móng và kiểm tra điều kiện :  ΔSL≤ΔSLgh

VIII. KiÓm tra chiÒu cao mãng.

Giả thiết coi bản móng cứng làm việc tương tự như một bản conson ngàm tại mép cột.

VIII.1. KiÓm tra cêng ®é trªn tiÕt diªn nghiªng

- Cột đâm thủng móng theo hình tháp nghiêng về các phía góc 450,  gần đúng coi cột đâm thủng móng theo một mặt xiên góc 450 về phía p0max . Điều kiện chống đâm thủng không kể ảnh hưởng của thép ngang và không có cốt xiên, đai:

P®t  0,75.Rk . h0. btb

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ a = 3cm vậy ta có: h0 = h - a = 0,55 – 0,03 = 0,52 m

Ta cã:  bc + 2.h0 = 0,3 + 2.0,52 =1,34 m < b = 2 m

vËy  btb = bc + h0  = 0,82 m

- TÝnh P®t ( hîp lùc ph¶n lùc cña ®Êt trong ph¹m vi g¹ch chÐo):

P®t =podt.ldt.b  p0max+p0t2.ldt.b

Víi

- l®t  = l−ac2−h0= 2,4−0,42−0,52 =0,48 m

- pot = p0min + (p0max    - p0min).l−ldtl

= 14,64 + (27,5 -14,64). 2,4−0,482,4

= 24,928 T/m2

 P®t  = 27,5+24,9282.0,48.2 =25,16 T

-  Ta cã:    0,75.Rk.h0 .btb = 0,75.88.0,52.0,82

= 28,14 T   > P®t =25,16 T

 Đảm bảo điều kiện chống đâm thủng.

VIII.2. TÝnh to¸n cêng ®é trªn tiÕt diÖn th¼ng ®øng - TÝnh to¸n cèt thÐp.

Tính toán cường độ trên tiết diện thẳng góc tại vị trí có Mômen lớn.

- TÝnh cèt thÐp theo ph¬ng c¹nh dµi l:

Mômen tại mép cột Mng = Mmax

Mlng = p0ng+p0max2.lng22.b hoặc  Mlng = p0ng+2.p0max3.lng22.b

+ p0ng = p0min + (p0max    - p0min).(l−lng)l

= 14,64+(27,5-14,64).2,4−12,4

= 22,14 T/m2

  Mlng = 27,5+22,142.122.2 =24,82 T.m

+ Cốt thép yêu cầu:

Fa = Mngl0,9.Ra.h0=24,820,9.28000.0,52=0,00189m2=18,9 cm2

Chän 17 12 a 120 (Fa = 19,23 cm2)

- TÝnh cèt thÐp theo ph¬ng c¹nh ng¾n b

+ Mômen tại mép cột

Mbng = p0tb.bng22.l

  Mbng = 21,2 .0.8522.2,4 =18.38 T.m

+ Cốt thép yêu cầu:

Fa = Mngb0,9.Ra.h0=18,380,9.28000.0,52=0,0014m2=14 cm2

Chọn 14  12 a 180 (Fa = 15,84 cm2). Bố trí cốt thép như hình vẽ

( với khoảng cách cốt thép chọn như trên có thể coi là hợp lý).

IX. cÊu t¹o mãng

- Hệ dầm giằng: bố trí hệ giằng ngang, dọc để tăng độ cứng của móng và công trình đồng thời kết hợp đỡ tường chèn. Chiều cao của dầm giằng chọn theo nhịp dầm, cấu tạo hai loại giằng (xem bản vẽ):

Gi»ng  GM1 :      bgx hg =0,22 x 0,55 m

GM2 :      bgx hg =0,22 x 0,4 m

Ghi chú:  Trường hợp nền đất tốt, khả năng lún lệch nhỏ, không có tường bao bên trên thì không cần cấu tạo giằng

- Khe lún: Các đơn nguyên nhà có số tầng khác nhau và mỗi đơn nguyên có kích thước lớn, vậy cấu tạo khe lún để tách móng giữa các khối, khoảng cách các khe lún a =5 cm. Cấu tạo xem bản vẽ.

- Các móng dưới nhiều cột:   Khi khoảng cách móng quá gần nhau thì nên cấu tạo bản móng chung dưới các cột. Việc tính toán móng này tham khảo trang 23,  Bài giảng Nền Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến.

- Móng bè dưới tường (lõi thang máy): Khi khoảng cách các móng băng dưới tường dự tính khá gần nhau thì nên cấu tạo theo dạng móng bè dưới tường, có sườn. Có thể tính toán theo phương pháp gần đúng như chỉ dẫn ở trang 27 -  Bài giảng Nền Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến.

- Cốt thép chờ ở chân cột có thể cấu tạo như sau:

Mãng n«ng trªn nÒn gia cè ®Öm c¸t

I. Tµi liÖu thiÕt kÕ.

I.1. Tµi liÖu c«ng tr×nh:

- Tên công trình: Trường Đại Học Y …

- Đặc điểm kết cấu: Kết cấu nhà khung ngang BTCT chịu lực gồm 2 khối, 1 khối  1 khối 3 tầng, 1 khối 2 tầng:

- Tải trọng tính toán dưới các cột, tường (ghi trên mặt bằng) :

C1:      N0 = 102 T  ;    M0 = 12,0 Tm   ;  Q0 = 2,8 T

C2:      N0 =  64   T  ;   M0 = 7,0   Tm   ;   Q0 = 2 T

T3:      N0 =  15  T/m  ;   M0 = 3,0   Tm/m   ;   Q0 = 1,0 T/m.

Các cột, tường chịu tải trọng không lớn nhưng chênh nhau lớn.

I.2. Tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh:

- Phương pháp khảo sát: Khoan, xuyên tĩnh (CPT), xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Khu vực xây dựng, nền đất gồm 3 lớp có chiều dày hầu như không  đổi.

Lớp 1 : số hiệu 200 dày  2,4 m.

Lớp 2 : số hiệu 400 dày  4,5 m.

Lớp 3 : số hiệu 100 dày vô cùng.

Mực nước ngầm ở độ sâu 2 m.

Tương tự như ví dụ trên ta có trụ địa chất như sau:

C¸t pha, dÎo  =1.8 T/m3,  =100, c = 0.8 T/m2 ,  = 2.68

B = 0.77 , a1-2 = 31.10-4 m2/N, qc = 40 T/m2 , N = 3

C¸t to, chÆt võa   = 1.89 T/m3, e0  = 0.67 ,  = 2.63 , =330

qc = 780 T/m2 , N = 17;, E0 =1560 T/m2

SÐt pha, nöa cøng  =1.88 T/m3,  =160 , c= 2.8 T/m2

 = 2.71 , B = 0.19 , a1-2 = 21.10-4 m2/N

qc = 290 T/m2 ,E0 =1160 T/m2, N = 12.

Nhận xét : Lớp đất 1 yếu và dày 2,4 m. Các lớp đất 2 và 3 tốt dần.

I.3. Tiªu chuÈn x©y dùng.

- Độ lún cho phép Sgh  = 8 cm.

- Chênh lún tương đối cho phép ΔSLgh= 0,2 %  (Tra bảng trang 26 phụ lục, bài giảng Nền và Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến). Hệ số an toàn: Lấy Fs = 2 (Nếu là nền đất cát không lấy được mẫu nguyên dạng thì nên lấy Fs = 3).

II. Ph¬ng ¸n nÒn, mãng.

- Tải  trọng công trình không lớn.

- Lớp đất trên cùng khá yếu và dày 2,4 m đồng thời nước ngầm ở độ sâu 2 m,  vì vậy không nên đặt móng sâu hm > 2 m. ở đây chọn giải pháp đệm cát gia cố nền (bóc bỏ lớp đất 1 thay thế bằng cát trung sạch, rải từng lớp mỏng, đầm lu chặt, bề dày đệm khoảng 1,2  1,5 m).

Chú ý: Trường hợp lớp 1 khá dày, có thể dùng đệm cát thay thế một phần.

- Móng BTCT dạng đơn dưới cột, băng BTCT dưới tường BTCT.

- Các tường chèn, bao che có thể dùng móng gạch hay dầm giằng để đỡ. Các khối nhà có tải chênh lệch được tách ra bởi khe lún.

III. VËt liÖu mãng, gi»ng, ®Öm c¸t.

- Bê tông  250#  Rn = 1100 T/m2, Rk = 88 T/m2.

- Thép chịu lực : AII  Ra = 28000 T/m2

- Lớp lót : bê tông nghèo, mác 100, dày 10 cm

- Lớp bảo vệ cốt thép đáy móng dày 3 cm.

- Chọn vật liệu làm đệm cát : Chọn loại cát vàng, hạt trung sạch (hàm lượng SiO2 > 70%, Mica < 0,15% ), rải từng lớp mỏng 0,2- 0,3 m đầm đến chặt vừa qc = 800 T/m2.

IV. Chän chiÒu s©u ch«n mãng.

hm: Tính từ mặt đất tới đáy móng (không kể lớp bê tông lót ). Ở đây chọn hm =1 m.

V. Chän kÝch thíc ®¸y mãng, chiÒu cao mãng, ®Æc trng ®Öm c¸t.

- Ký hiệu móng đơn dưới cột  C1, C2 là M1, M2, móng băng dưới tường T3 là M3

- Chọn kích thước móng    M1 :  b x l x h  = 1,8 x 2,2 x 0,5 (m)

M2 :  b x l x h  = 1,5 x 1,8 x 0,5 (m)

M3 :  b x h  = 1,2 x 0,3  (m)

§Æc trng ®Öm c¸t :

+Góc mở đệm  = 300 - 450  (thường chọn lớn hơn góc ma sát của lớp đệm cát),  chọn a = 300  và góc mở  = 450 (tuỳ thuộc vào lớp đất bên trên và biện pháp thi công.

+ Chiều cao đệm cát hđ = 1,4 m (bỏ hết lớp 1 - xem hình ).

+ Tính chất cơ học của đệm cát:  qc = 800 T/m2  (tra bảng trang 2 - phụ lục bài giảng Nền và Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến) có: tt   300  (ở đây chọn tt = 300 ).

E0 =. qc  = 2. 800 = 1600 T/m2 (chọn   = 2 đối với cát vừa chặt vừa).

e0  = 0,67    = Δγn(1+w)e0+1 = 1,88 T/m3 .

VI. ¸p lùc díi ®¸y mãng.

- Giả thiết móng cứng, bỏ qua nh hưởng của móng bên cạnh (vì bước cột > 2b dự kiến)  và bỏ qua Q0 (vì Q0 nhỏ và hm đủ sâu ).

- Áp lực tính toán dưới móng:

p  N0F+γtb.hm= 1021,8.2,2+2.1  27,8 T/m2

pmax  = p + MW = 27,8 +12.61,8.2,22 36 T/m2

pmin  = p - MW = 27,8 -12.61,8.2,22 19,6 T/m2

- Áp lực gây lún pgl:

pgl  p1,15−γ.'hm = 30,31,15−1,8.1 = 24,55 T/m2

- Áp lực không kể bản thân móng và lớp đất phủ lấp:

p0min = 17,6 T/m2

p0 = 25,8 T/m2

p0max = 34 T/m2

VII. KiÓm tra kÝch thíc ®¸y mãng.

VII.1. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña nÒn.

T¹i ®¸y mãng:

Điều kiện kiểm tra:

p  Rđ

pmax  1,2Rđ

Trong đó p  đã tính trong bước VI và sức chịu tải của nền tính gần đúng theo công thức Terzaghi:   R® =0,5.A.γ.b+Bγ'hm+C.cFs

A = N . n . m . i  ; B =  Nq . nq . mq . iq   ;   C = Nc . nc .mc . ic

- Víi ®Öm c¸t  = 300  N =21,8 ; Nq  = 18,4 ; Nc = 30,4  (tra bảng phụ lục trang 21,  bài giảng Nền và Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến).

n   = 1 – 0,2.bl = 1 - 0,2.1,82,2= 0,836  ; nq  =1;  nc = 1 + 0,2.bl =1 + 0,2.1,82,2 = 1,16

- Các hệ số mi, ii =1. Thay vào ta có :

Rđ = 0,5.21,8.0,836.1,88.1,8+18,4.1,8.1+02 = 31,7  T/m2

Vậy  p     <  Rđ          ( 27,8 T/m2 < 31,7 T/m2 )

pmax < 1,2.Rđ     ( 36 T/m2 <  31,7.1,2 = 38,04 T/m2 )

 Đệm cát đủ sức chịu tải.

T¹i ®¸y líp ®Öm c¸t:

Nếu lớp đất dưới đáy đệm yếu hơn lớp đệm cát thì cần phi kiểm tra cường độ đất nền  tại đáy đệm (bề mặt lớp đất yếu). Khi đó ta thay móng bằng khối móng quy ước.

Cũng có thể xác định kích thước khối móng quy ước theo điều kiện cân bằng áp lực:

N = (p - .hm).F = z.Ftd, mµ z = (p - .hm).k  Ftd =F/k

- Xác định kích thước khối móng quy ước:

bqu = b +2.hđ.tg = 1,8 + 2.1,4.tg300   3,4 m

lqu = l +2.hđ.tg = 2,2 + 2.1,4.tg300   3,8 m

- Xác định ứng suất dưới đáy đệm cát và kiểm tra áp lực lên lớp đất 2 :

z=hm+hdbt + z=hm+hd   R®2

- z=h+hdbt = ’.hm + đhđ = 1,8.1 + 1,88. 1,4 = 4.432 T/m2.

- z=hm+hd= k0 .(p  - ’. hm).

MÆt kh¸c:  l/b = 2,2/1,8 = 1,22  ; z/b = h® / b = 1,4/1,8 = 0,778  Tra b¶ng, néi suy ta ®îc k0 = 0,467

 z=hm+hd =  0,467. (36 – 1,8.1)  = 15,9 T/m2.

- X¸c ®Þnh cêng ®é ®Êt nÒn cña líp ®Êt ë ®¸y ®Öm c¸t ( líp 2):

Sức chịu tải của lớp đất dưới đáy đệm cát được xá5c định theo công thức Terzaghi cho móng quy ước: lq  x bq  x  h mq  = 3,8 x 3,4 x 2,4 m ( hmq  = hm + h®):

R®2 =0,5.A.γ.bq­+Bγ'hmq­+C.cFs

A = N . n . m . i  ; B =  Nq . nq . mq . iq   ;   C = Nc . nc .mc . ic

Víi   = 160  N =2,72 ; Nq  = 4,33 ; Nc = 11,6

n = 1 – 0,2.bq­aq­ = 1 - 0,2.3,43,8= 0,821 ; nq  =1; nc = 1 + 0,2. bq­aq­ =1 + 0,2.3,43,8 = 1,178

 R®2 = 0,5.2,72.0,821.1,88.3,4+4,33.1,88.(1+1,4)+11,6.1,178.2,82,5 = 26 T/m2

ThÊy:   z=hq­+ z=hq­bt = 4,432 + 15,9  20,32 <  R®2 = 26 (T/m2)

 Như vậy nền đất ở lớp 2 đủ chịu lực và kích thước chọn như trên là hợp lý.

Chó ý:

- Mét trong 2 ®iÒu kiÖn trªn, 2 vÕ ph¶i xÊp xØ nhau ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn kinh tÕ. (vÝ dô trªn pmax  1,2 R®2)

- NÕu kh«ng tho¶ m·n tøc lµ p > R, pmax > 1,2 R hoÆc p  << R  th× quay l¹i bíc 2 chän l¹i ph¬ng ¸n hoÆc kÝch thíc mãng bxl.

VII.2. KiÓm tra ®é biÕn d¹ng cña nÒn ®Êt :

- Chia nền đất dưới đáy móng thành các lớp phân tố có chiều dày hi  b/4. ở đây chọn hi = 0,3 m.

BiÓu ®å ph©n bè øng suÊt trong nÒn ®Êt

Lớp 1 ( lớp đệm cát) không có kết quả thí nghiệm eodometer vậy ta tính lún sử dụng kết quả xuyên tĩnh (môdun biến dạng E0 =1600 T/m2).

B¶ng kÕt qu¶ tÝnh lón cho líp ®Êt 1

| Líp ®Êt | z (m) | hi (m) | ’ (T/m3) | E0 T/m2 | K0 |  btz (T/m2) | z gl (cm) | si (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| đệm cát | 0.0 | 0.0 | 1.88 | 1600 | 1.00 | 1.88 | 22.26 | 0.000 |
|  | 0.3 | 0.3 | 1.88 | 1600 | 0.98 | 2.16 | 22.05 | 0.346 |
|  | 0.6 | 0.3 | 1.88 | 1600 | 0.89 | 2.44 | 20.90 | 0.336 |
|  | 1 | 0.4 | 1.88 | 1600 | 0.74 | 2.73 | 18.73 | 0.310 |
|  | 1.4 | 0.4 | 0.88 | 1600 | 0.48 | 2.99 | 13.35 | 0.317 |

Độ lún của lớp đệm cát: Sđệm = 1,3 cm

- Đối với lớp 2 tính lún theo kết quả cuả thí nghiệm nén ép. Xác định các giá trị e1i , e2i tương ứng với các giá trị p1i và  p2i  và kết quả tính lún từng lớp như sau:

B¶ng kÕt qu¶ tÝnh lón cho líp ®Êt 2

| Líp ®Êt | zi m | li m | bt(P1i) T/m2 | k0 | gl T/m2 | P2i T/m2 | e1i | e2i | si m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tra trong ®ưêng cong e-p |  |  |
| 2 | 1.8 | 0.4 | 3.12 | 0.38 | 10.94 | 14.1 | 0.84 | 0.8 | 0.68 |
|  | 2.1 | 0.3 | 3.25 | 0.31 | 8.92 | 12.2 | 0.84 | 0.81 | 0.44 |
|  | 2.4 | 0.3 | 3.39 | 0.25 | 7.29 | 10.7 | 0.83 | 0.81 | 0.36 |
|  | 2.7 | 0.3 | 3.52 | 0.21 | 5.99 | 9.51 | 0.83 | 0.82 | 0.31 |
|  | 3 | 0.3 | 3.65 | 0.18 | 4.96 | 8.61 | 0.83 | 0.82 | 0.26 |
|  | 3.3 | 0.3 | 3.78 | 0.15 | 4.16 | 7.94 | 0.83 | 0.82 | 0.21 |
|  | 3.6 | 0.3 | 3.92 | 0.13 | 3.52 | 7.44 | 0.83 | 0.82 | 0.18 |
|  | 3.9 | 0.3 | 4.05 | 0.11 | 3 | 7.05 | 0.83 | 0.82 | 0.16 |
|  | 4.2 | 0.3 | 4.18 | 0.1 | 2.59 | 6.77 | 0.83 | 0.82 | 0.15 |
|  | 4.5 | 0.3 | 4.31 | 0.09 | 2.26 | 6.57 | 0.83 | 0.82 | 0.12 |
|  | 4.8 | 0.3 | 4.44 | 0.08 | 1.98 | 6.42 | 0.83 | 0.82 | 0.12 |
|  | 5.1 | 0.3 | 4.58 | 0.07 | 1.75 | 6.33 | 0.83 | 0.83 | 0.08 |
|  | 5.4 | 0.3 | 4.71 | 0.06 | 1.56 | 6.27 | 0.83 | 0.83 | 0.08 |
|  | 5.7 | 0.3 | 4.84 | 0.06 | 1.39 | 6.23 | 0.83 | 0.83 | 0.08 |
|  | 6 | 0.3 | 4.98 | 0.05 | 1.26 | 6.24 | 0.83 | 0.83 | 0.07 |
|  | 6.3 | 0.3 | 5.12 | 0.05 | 1.14 | 6.26 | 0.83 | 0.83 | 0.07 |
|  | 6.6 | 0.3 | 5.26 | 0.04 | 1.03 | 6.29 | 0.83 | 0.83 | 0.05 |
|  | 6.9 | 0.3 | 5.41 | 0.04 | 0.94 | 6.35 | 0.83 | 0.83 | 0.05 |
|  | 1.8 | 0.4 | 3.12 | 0.38 | 10.94 | 14.1 | 0.84 | 0.8 | 0.68 |
|  | 2.1 | 0.3 | 3.25 | 0.31 | 8.92 | 12.2 | 0.84 | 0.81 | 0.44 |
|  | 2.4 | 0.3 | 3.39 | 0.25 | 7.29 | 10.7 | 0.83 | 0.81 | 0.36 |

(Khi tính ứng suất hữu hiệu do trọng lượng bản thân gây ra của lớp đất thấm nước dưới mực nước ngầm thì tính với giá trị đn) .

Độ lún lớp 2: S2 = 3,46 cm

Tổng độ lún S = S1+ S2 = 1,3 + 3,46 = 4,76 cm

Kết luận:  Tổng độ lún  S = 4,24 cm < Sgh  = 8 cm  vậy móng thoả mãn điều kiện độ lún tuyệt đối.

VIII. KiÓm tra chiÒu cao mãng.

Với giả thiết móng cứng coi móng làm việc tương tự như một bản conson ngàm tại tiết diện mép cột

VIII.1. KiÓm tra cêng ®é trªn tiÕt diªn nghiªng:

- Cột đâm thủng móng theo hình tháp nghiêng về các phía góc 450,  gần đúng coi cột đâm thủng móng theo một mặt xiên góc 450 về phía p0max . Điều kiện chống đâm thủng không kể ảnh hưởng của thép ngang và không có cốt xiên, đai:

P®t    Pcđt

-   Pcđt =0,75.Rk.h0 .btb = 0,75.88.0,52.0,82  = 28,14 T

-  Chọn chiều dày lớp bảo vệ a = 3cm vậy ta có: h0 = h - a = 0,55 – 0,03 = 0,52 m

Ta có:  bc + 2.h0 = 0,3 + 2.0,52 =1,34 m < b = 1,8 m

vậy  btb = bc + h0  = 0,82 m

- Tính Pđt ( hợp lực phản lực của đất trong phạm vi gạch chéo):

P®t =podt.ldt.b  p0max+p0t2.ldt.b . Trong đó:

lđt  = l−ac2−h0= 2,2−0,42−0,52 =0,38 m

pot = p0min + (p0max    - p0min).l−ldtl

= 17,6 + (34 -17,6). 2,2−0,382,2= 31,16 T/m2

 Pđt  = 31,16+342.0,38.1,8 =22,3 T

Pđt  = 22,3 T < Pcđt  = 28,14 T

 Đảm bảo điều kiện chống đâm thủng.

VIII.2. TÝnh to¸n cêng ®é trªn tiÕt diÖn th¼ng ®øng - TÝnh to¸n cèt thÐp.

Tính toán cường độ trên tiết diện thẳng góc tại vị trí có Mômen lớn.

- Tính cốt thép theo phương cạnh dài l:

Mômen tại mép cột Mng = Mmax

Mlng = p0ng+p0max2.lng22.b  hoặc  Mlng = p0ng+2.p0max3.lng22.b

+ p0ng = p0min + (p0max    - p0min).(l−lng)l

= 17,6 + (34 -17,6). 2,2−0,92,2= 27,3 T/m2

  Mlng = 27,3+342.0.922.1,8 =22,34 T.m

+ Cốt thép yêu cầu:

Fa = Mngl0,9.Ra.h0=22,340,9.28000.0,52= 17 cm2

Chọn 1314 a 150  (Fa = 19,6 cm2)

- Tính cốt thép theo phương cạnh ngắn b

+ Mômen tại mép cột

Mbng = p0tb.bng22.l   Mbng = 25,8 .0.7522.2,2 =15,94T.m

+ Cốt thép yêu cầu:

Fa = Mngb0,9.Ra.h0=15,940,9.28000.0,52=0,0012m2=12 cm2

Chọn 15  12 a 150 (Fa = 16,8 cm2). Bố trí cốt thép như hình vẽ

( với khoảng cách cốt thép chọn như trên có thể coi là hợp lý).

IX. cÊu t¹o mãng

1. Hệ dầm giằng: Vì nền đất không tốt, nên cần bố trí hệ giằng ngang, dọc để tăng độ cứng của móng và công trình đồng thời kết hợp đỡ tường chèn, tường bao. Cấu tạo giằng xem bản vẽ.

Giằng GM1 :      bgx hg = 0,22 x 0,5 m

Giằng GM2 :      bgx hg = 0,22 x 0,4 m

2. Khe lún: Các khối nhà có số tầng khác nhau và mỗi khối có kích thước lớn,vì vậy tách các khối bởi khe lún, khoảng cách các khe lún a = 5 cm. Cấu tạo xem bản vẽ.

3. Các ghi chú khác xem ở trang 13

Tr×nh tù tÝnh to¸n mãng n«ng trªn nÒn gia cè cäc c¸t nÐn chÆt ®Êt.

mãng n«ng trªn nÒn gia cè cäc c¸t nÐn chÆt ®Êt

I. Tµi liÖu thiÕt kÕ.

I.1. Tµi liÖu c«ng tr×nh:

- Tên công trình: Trường Đại Học Y …

- Đặc điểm kết cấu: Kết cấu nhà khung ngang BTCT chịu lực gồm 2 khối, 1 khối  1 khối 3 tầng, 1 khối 2 tầng:

- Tải trọng tính toán dưới các cột, tường (ghi trên mặt bằng) :

C1:      N0 = 102 T  ;    M0 = 12,0 Tm   ;  Q0 = 2,8 T

C2:      N0 =  64   T  ;   M0 = 7,0   Tm   ;   Q0 = 2 T

T3:      N0 =  15  T/m  ;   M0 = 3,0   Tm/m   ;   Q0 = 1,0 T/m.

Các cột, tường chịu tải trọng không lớn nhưng chênh nhau lớn.

I.2. Tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh:

- Phương pháp khảo sát: Khoan, xuyên tĩnh (CPT), xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Khu vực xây dựng, nền đất gồm 3 lớp có chiều dày hầu như không  đổi.

Lớp 1 : số hiệu 200 dày  5,4 m.

Lớp 2 : số hiệu 400 dày  4,5 m.

Lớp 3 : số hiệu 100 dày vô cùng.

Mực nước ngầm ở độ sâu 2 m.

Tương tự như ví dụ trên ta có trụ địa chất như sau:

Cát pha, dẻo  =1.8 T/m3,  =100, c = 0.8 T/m2,

 = 2.68, B = 0.77 , a1-2 = 31.10-4 m2/N, qc = 40 T/m2 , N = 3

Cát to, chặt vừa   = 1.89 T/m3, e0  = 0.67 ,  = 2.63 , =330

qc = 780 T/m2 , N = 17 , E0 =1560 T/m2

Sét pha, nửa cứng  =1.88 T/m3,  =160 , c= 2.8 T/m2

 = 2.71 , B = 0.19 , a1-2 = 21.10-4 m2/N

qc = 290 T/m2 ,E0 =1160 T/m2, N = 12.

Nhận xét:  Lớp đất 1 là loại cát pha, dẻo gần nhão (khá yếu ) có chiều dày lớn 5,4 m , mực nước ngầm ở độ sâu 2 m. Lớp đất 2 và 3 tốt dần.

I.3. Tiªu chuÈn x©y dùng.

- Độ lún cho phép Sgh  = 8 cm .

- Chênh lún tương đối cho phép ΔSLgh= 0,2 %

- Hệ số an toàn : Lấy Fs = 2 (Nếu là nền đất cát không lấy được mẫu nguyên dạng thì lấy Fs =3)

II. Ph¬ng ¸n nÒn, mãng.

-	Tải  trọng công trình không lớn. Lớp đất trên cùng khá yếu và dày 5,4 m đồng thời nước ngầm nông (ở độ sâu 2 m),  vì vậy không nên đặt móng sâu hn < 2 m. ở đây chọn giải pháp gia cố nền bằng cọc cát

-	Móng BTCT dạng đơn dưới cột, móng băng BTCT dưới tường .

-	Các tường chèn, bao che có thể dùng móng gạch hay dầm giằng để đỡ.

-	Các khối nhà có tải chênh lệch được tách ra bởi khe lún.

III. VËt liÖu mãng, gi»ng, cäc c¸t.

- Bê tông 250#  Rn = 1100 T/m2, Rk = 88 T/m2.

- Thép chịu lực: AII  Ra =28000 T/m2

- Lớp lót: bê tông nghèo, mác 100, dày 10 cm

- Lớp bảo vệ cốt thép đáy móng dày 3 cm( 3 – 5 cm).

- Chọn vật liệu làm cọc cát: Chọn loại cát vàng, hạt trung thô, sạch (hàm lượng SiO2 > 70%, Mica < 0,15% ), đổ từng lớp  50 cm và rung hay đầm đồng thời kéo ống dần lên.

Tính chất vật lý của lớp đất sau khi gia cố bằng cọc cát: Gải thiết cọc cát nén chặt đất enc = 0,613 (chọn theo kinh nghiệm enc= e0 - 0,3).

IV. Chän chiÒu s©u ch«n mãng.

hm - Tính từ mặt đất tới đáy móng (không kể lớp BT lót),  chọn hm =1,4 m.

V. C¸c ®Æc trng mãng vµ nÒn.

- Ký hiệu móng đơn dưới cột  C1, C2 là M1, M2, móng băng dưới tường T3 là M3

Chọn kích thước móng   M1 :  b x l x h  = 2x 2,4 x 0,55  (m)

M2 :  b x l x h  = 1,8 x 2 x 0,45  (m)

M3 :  b x h  = 1,2 x 0,3               (m)

- §Æc trng cäc c¸t:

Chọn cọc cát có đường kính d = 40 cm, mũi cọc cát hạ vào lớp đất 2 (có tính chất xây dựng tốt hơn)  chiều dài cọc cát hc = 4 m, chiều dày lớp đệm 30 cm.

- Diện tích cần nén chặt rộng hn đáy móng  0,2b về mỗi phía

 Fnc   1,4b.(l + 0,4.b)

 1,4. 2. ( 2,4 + 0,4. 2) = 8,96 m2

- Số lượng cọc cát: n  Fncπ.d24.e0−enc1+e0 = 8,963,14.0,424.0,913−0,6131+0,913   11 cọc

- Khoảng cách các cọc cát tính theo giả thiết bố trí tam giác đều:

L   0,952.d.1+e0e0−enc = 0,952.0,4. 1+0,9130,913−0,613 = 0,96 m

 Chọn  khoảng cách cọc cát là lc = 0,95 m

- Bề dày lớp đệm cát hđ = 30 cm

- Bố trí cọc cát: Theo kinh nghiệm để tăng khả năng lèn chặt nên chọn n = 14 cọc và bố trí dạng lưới tam giác gần đều như hình vẽ.

Ghi chú:Việc bố trí cọc cát một cách hợp lý còn phải căn cứ vào mặt bằng tổng thể.

VI. ¸p lùc díi ®¸y mãng.

- Giả thiết móng cứng, bỏ qua ảnh hưởng của móng bên cạnh (vì bước cột > 2b dự kiến) và bỏ qua Q0 (vì Q0 nhỏ và   hm đủ sâu ).

- Áp lực tính toán dưới đáy móng :

p  N0F+γtb.hm=1022.2,4+2.1,4 = 24,05 T/m2

pmax  = p + MW = 24,05 +12.62.2,42 = 30,3 T/m2

pmin  = p - MW = 24,05 - 12.62.2,42 = 17,8 T/m2

-Áp lực gây lún pgl :

pgl = p1,15−γ.'hm= 24,051,15−1,8.1,4 = 18.4 T/m2

- Áp lực không kể bản thân móng và lớp đất phủ lấp:

p0max = 27,5T/m2

p0 = 21,25 T/m2

p0min = 15 T/m2

VII. KiÓm tra kÝch thíc ®¸y mãng.

VII.1. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña nÒn.

T¹i ®¸y mãng:

Điều kiện kiểm tra:

p  R®

pmax  1,2R®

Trong đó p đã tính trong bước VI và sức chịu tải của nền tính gần đúng theo công thức Terzaghi:

R0® =0,5.A.γ.b+Bγ'hm+C.cFs

A = N . n . m . i  ; B =  Nq . nq . mq . iq   ;   C = Nc . nc .mc . ic

- Với 1  = 100  N = 1,04 ; Nq  = 2,69 ; Nc = 9,6  (Tra bảng 21 - phụ lục  Nền và Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến)

n   = 1 – 0,2.bl = 1 - 0,2.22,4= 0,83  ; nq  =1; nc = 1 + 0,2.bl =1 + 0,2.22,4 = 1,17

- Các hệ số mi, ii =1

- Thay vào ta có:

R0đ = 0,5.1,04.0,83.1,8.2+2,69.1,8.1,4+9,6.0,8.1,172 = 8,66 T/m2

Giả thiết rằng sau khi gia cố thí nghiệm bàn nén tại hiện trường cho biết  R®  3. R0®    R® = 3.8,66  26 T/m2

VËy  p      R®          ( 24,05 T/m2 <  26 T/m2 )

pmax  1,2.R®     ( 30,3 T/m2 <   1,2. 26 = 31,2 T/m2 )

 Nền đất dưới đáy móng đủ sức chịu tải và kích thước chọn như trên là hợp lý.

KiÓm tra líp ®Êt díi mòi cäc c¸t :

NÕu díi líp ®Êt ®· gia cè cã líp ®Êt yÕu h¬n  th× cÇn ph¶i kiÓm tra cêng ®é ®Êt nÒn  t¹i bÒ mÆt líp ®Êt nµy.  C¸ch tÝnh t¬ng tù nh phÇn vÝ dô tÝnh ®Öm c¸t.

- Ở đây ta thấy chiều dài cọc cát bố trí hết lớp đất yếu đồng thời tại độ sâu mũi cọc đã gần bằng chiều dày nén lún quy ước ( độ sâu có  zbt > 5. zgl  - xem hình dưới )  không cần kiểm tra.

Chó ý:

- Mét trong 2 ®iÒu kiÖn trªn, 2 vÕ ph¶i xÊp xØ nhau ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn kinh tÕ.

- NÕu kh«ng tho¶ m·n tøc lµ P> R, pmax > 1,2 R hoÆc p << R  th× quay l¹i bíc 2 chän l¹i ph¬ng ¸n hoÆc kÝch thíc mãng bx l.

VII.2. KiÓm tra ®é biÕn d¹ng cña nÒn ®Êt :

- Chia nÒn ®Êt díi ®¸y mãng thµnh c¸c líp ph©n tè cã chiÒu dµy li <= b/4. ë ®©y chän li = 0,3 m. BiÓu ®å ph©n bè øng suÊt  trong nÒn nh h×nh vÏ.

BiÓu ®å ph©n bè øng suÊt trong nÒn

Phạm vi nén lún tới độ sâu 5,6 m gồm 2 lớp đất  khi tính lún dùng phương pháp cộng lún hai lớp đất. Nhưng từ biểu đồ phân bố ứng suất trong nền, ta thấy cọc cát gia cố gần hết chiều dày nén lún, vì vậy gần đúng ta có thể tính độ lún của nền bằng phương pháp áp dụng trực tiếp kết quả lý thuyết đàn hồi:

S =1−μ02E0.b.ϖ.pgl

Trong đó:

0 = 0,25 - hÖ sè në h«ng

- Giả thiết thí nghiệm bàn nén cho kết quả môdul biến dạng của nền đất đã gia cố:

E0 = 3.E1 = 3.240 = 720 T/m2

 - hệ số const (Tra bảng trang 14 - phụ lục bài giảng Nền và Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến.)

lb=2,42=1,2   tra bảng có  =1,08

pgl = 18,39 T/m2

 S =1−0,252720.2.1,08.18,4  0,053 m = 5,3 cm

- Kết luận :  Tổng độ lún đất nền S = 5,3 cm < Sgh = 8 cm  vậy móng thoả mãn điều kiện độ lún tuyệt đối.

Chú ý: Sau khi tính lún của móng M2 và M3 cần xác định độ chênh lún tương

đối  giữa các móng và kiểm tra điều kiện:  ΔSL≤ΔSLgh

VIII. KiÓm tra chiÒu cao mãng.

VIII.1. KiÓm tra cêng ®é trªn tiÕt diªn nghiªng :

- Bản móng làm việc tương tự như một bản conson ngàm tại tiết diện mép cột. Cột có thể đâm thủng móng theo hình tháp nghiêng về các phía góc 450 gần đúng coi cột đâm thủng móng theo một mặt xiên góc 450 về phía p0max . Điều kiện chống đâm thủng không kể ảnh hưởng của thép ngang và không có cốt xiên, đai:

P®t  0,75.Rkh0btb

P®t – lực cắt tại mút trên của mặt nghiêng

+  Chọn chiều dày lớp bảo vệ a= 3cm vậy ta có : h0 = h - a = 0,55 – 0,03 = 0,52 m

đáy của mặt nghiêng:  bc + 2.h0 = 0,3 + 2.0,52 = 1,44 m < b = 2  m.

vËy  btb = bc + h0  = 0,3 + 0,52 =0,82 m.

+  TÝnh P®t ( hîp lùc cña ph¶n lùc ®Êt trong ph¹m vi g¹ch chÐo):

P®t =podt.ldt.b   p0max+p0t2.ldt.b

Víi :

+ l®t  = l−ac2−h0= 2,4−0,42−0,52 = 0,48 m

pot = p0min + ( p0max    - p0min).l−ldtl

= 15 + (27,5 – 15).2,4−0,482 = 27T/m2

 Pđt  = 27,5+272.0,48.2 = 26,16 T

+ Ta có:

0,75. Rk. h0 .btb =  0,75. 88. 0,52. 0,82

= 28,14 T   > Pđt = 26,16 T

  Đảm bảo điều kiện chống đâm thủng

VIII.2. KiÓm tra cêng ®é trªn tiÕt diÖn th¼ng ®øng - TÝnh to¸n cèt thÐp

Tính toán cường độ trên tiết diện thẳng góc tại vị trí M lớn. Với giả thiết móng cứng coi bản móng là bản conson ngàm tại mép cột vậy tại mép cột có Mmax

- Tính cốt thép theo phương cạnh dài l

+ Mômen tại mép cột:

Mlng = p0ng+p0max2.lng22.b

p0ng = p0min + (p0max    - p0min).(l−lng)l

=15 + (27,5 – 15).2,4−12,4   = 23,75 T/m2

  Mlng = 27,5+23,752.122.2  = 25,625 T.m

+ Cốt thép yêu cầu:

Fa = Mngl0,9.Ra.h0=25,6250,9.2800.0,52=0,00195m2   =19,5 cm2

Chän 14 14 a 150 (Fa  21,56 cm2)

- TÝnh cèt thÐp theo ph¬ng c¹nh ng¾n b

+ Mômen tại mép cột:

Mbng = p0tb.bng22.l = 21,25 .0.8522.2,4

= 18,4 T.m

+ Cốt thép yêu cầu:

Fa =Mngl0,9.Ra.h0=18,40,9.2800.0,52   = 14 cm2

Chọn 14  12 a 180 (Fa = 15,82 cm2). Bố trí cốt thép như hình vẽ

(Với khoảng cách cốt  thép như trên có thể coi là hợp lý)

IX. cÊu t¹o mãng

- Hệ dầm giằng: bố trí hệ giằng ngang, dọc để tăng độ cứng của móng và công trình đồng thời kết hợp đỡ tường chèn, tường bao. Cấu tạo hai loại giằng xem bản vẽ.

Giằng GM1 :      bgx hg =0,22 x 0,55 m

GM2 :      bgx hg =0,22 x 0,4 m

- Khe lún: Các khối nhà có số tầng khác nhau và mỗi khối có kích thước lớn,  các khối được tách bởi khe lún, khoảng cách các khe lún a=5 cm. Cấu tạo xem bản vẽ.

- Các ghi chú khác xem trang 13.

mãng cäc ®µi thÊp

Hä vµ tªn:                                        MS                   Líp:

I. Sè liÖu c«ng tr×nh: (nhµ c«ng nghiÖp):

* Cét ( toµn khèi hoÆc l¾p ghÐp )

TiÕt diÖn cét : lC x bC =    600x400 ( mm x mm )

Cao tr×nh cÇu trôc: 6,3 m; Cao tr×nh ®Ønh cét:  8,5m

* T¶i träng tÝnh to¸n :

T¶i träng ®øng t¹i ®Ønh cét:         Pa =    275        (KN)

T¶i träng ngang ®Ønh cét vµ giã:   Pg=   30.8       (KN)

Lùc h·m cÇu trôc ngang:            Tc1 =    2.5        (KN)

Lùc h·m cÇu trôc däc:                Tc2  =   2.8        (KN)

T¶i träng cÇu trôc                        Pc   =  306         (KN)

2. NÒn ®Êt:

Cao tr×nh mÆt ®Êt tù nhiªn : +0.00m.

BÒ dµy líp ®Êt phñ mãng kho¶ng 0.3  1m.

| Líp ®Êt | sè hiÖu | chiÒu dµy(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101 | a |
| 2 | 301 | b |
| 3 | 201 | c |
| 4 | 401 |  |

II.Yªu cÇu :

- X¸c ®Þnh tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n t¸c dông lªn mãng:  N0, M0, Q0 .

- Ph©n lo¹i ®Êt, tr¹ng th¸i ®Êt.

- §Ò xuÊt hai ph¬ng ¸n mãng cäc ®µi thÊp vµ thiÕt kÕ mét ph¬ng ¸n.

- B¶n vÏ cã kÝch thíc 297x840 ( ®ãng cïng vµo thuyÕt minh ), trªn ®ã thÓ hiÖn:

Cao tr×nh c¬ b¶n cña mãng cäc ®· thiÕt kÕ vµ l¸t c¾t ®Þa chÊt ( tû lÖ tõ 1:150 ®Õn 1:100); c¸c chi tiÕt cäc (tû lÖ 1:20 – 1:10); c¸c chi tiÕt ®µi cäc ( tû lÖ 1:50 – 1:30); B¶ng thèng kª thÐp ®µi, thÐp cäc; c¸c ghi chó cÇn thiÕt

Ghi chó: §å ¸n nµy ph¶i ®îc thÇy híng dÉn th«ng qua Ýt nhÊt mét lÇn							                                                                  Gi¸o viªn  híng dÉn

Tr×nh tù tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ

###### Bíc 1:  Thu thËp vµ xö lý tµi liÖu (gäi t¾t lµ tµi liÖu) gåm:

+ Tµi liÖu vÒ c«ng tr×nh: (N0, M0, Q0)

+ Tµi liÖu vÒ ®Þa chÊt:

+ C¸c tiªu chuÈn x©y dùng [S], ΔSL ...

###### Bíc 2: Ph¬ng ¸n hÖ mãng cäc ®µi thÊp

###### Bíc 3:  VËt liÖu

- Cäc: m¸c bª t«ng  Rn. Rk

cèt thÐp  Ra

- Líp b¶o vÖ.

- §µi: m¸c bª t«ng, thÐp, b¶o vÖ

Bíc 4:  §é s©u ®¸y ®µi hm®

Hm®  0,7tg(450 - ϕ2)Q0γ'Bd

Bíc 5:  Chän c¸c ®Æc trng cña mãng cäc, gåm:

- Cäc: 	+ lc , Fc , n (sè lîng cäc)

+ Bè trÝ theo kiÓu líi hay hoa thÞ ®Òu hoÆc kh«ng ®Òu

-  §µi cäc: B® x L® (tõ viÖc bè trÝ cäc) x h® vµ H0®.

###### Bíc 6:  X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn cäc

Pi=Nn+Mx.yiyi2+My.xixi2

P0i = N0n+Mx.yiyi2+My.xixi2

- gc = lc x F x 2,5 (T)

Bíc 7:  KiÓm tra cäc

- Giai ®o¹n thi c«ng: cÈu, l¾p cäc.

- Giai ®o¹n sö dông  Pimax + gc   [P]

Bíc 8:  KiÓm tra ®µi cäc

- TÝnh to¸n cêng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng

+ Cét ®©m thñng (Ðp thñng)

+ Hµng cäc chäc thñng

- TÝnh to¸n cêng ®é trªn diÖn ®øng

+ TÝnh to¸n Fa yªu cÇu  bè trÝ,  kiÓm tra hµm lîng thÐp

Bíc 9: KiÓm tra tæng thÓ mãng cäc (coi lµ mãng khèi qui íc)

- KiÓm tra ¸p lùc díi ®¸y mãng khèi

- KiÓm tra ®é lón S  Sgh

Bíc 10:  CÊu t¹o

Bíc 11:  B¶n vÏ

i. Tµi liÖu thiÕt kÕ

I.1. Tµi liÖu c«ng tr×nh

- Nhà công nghiệp một tầng, một nhịp có cầu trục.Tải trọng tác dụng theo phương dọc nhỏ nên gần đúng coi sơ đồ tính là khung ngang phẳng, cột là cột conson.

- Tiết diện cột lcxbc = 600x400 (mm).

- Cao trình đỉnh cột 8,5 m, cao trình cầu trục 6,3m

- Đặc điểm kết cấu: Kết cấu nhà khung ngang BTCT một tầng có cầu trục, thi công toàn khối.

- Số liệu tải trọng:

- Tải trọng đứng tại đỉnh cột (Tải trọng thường xuyên) Pa=300kN.

- Tải trọng ngang tại đỉnh cột và gió Pg = 26,6kN.

- Lực hãm cầu trục ngang Tc1 = 3.1 kN.

- Lực hãm cầu trục dọc Tc2 = 2.8 kN.

- Tải trọng cẩu trục (Tải trọng sử dụng) Pc = 340 kN.

- Tải trọng tính toán dưới chân cột:

N0tt  = Pa+Pc+1,1.G   300 + 340 + 1,1.0,4.0,6.8,5.25 = 646,6 KN = 64.66 T

M0Ytt  = (8,5. Pg + Tc1.6,3 + Pc.lc ).0,9

= (8,5.26,6 +3,1.6,3 +340.0,6).0,9 = 404,667 KN.m  40,47 Tm

Q0Xtt = Pg + Tc1 = 26.6 + 3.1 = 29,7 KN = 2,97 T

- Độ lệch tâm ey = M0yN =40,4764,66 = 0,63  m

I.2. Tµi liÖu ®Þa chÊt:

- Phương pháp khảo sát: Khoan, kết hợp xuyên tĩnh (CPT) và xuyên tiêu chuẩn(SPT).

- Khu vực xây dựng, nền đất gồm 4 lớp có chiều dày hầu như không  đổi.

Lớp 1 : số hiệu 101 dày  a = 4,5 m

Lớp 2 : số hiệu 301 dày  b = 3,3 m

Lớp 3 : số hiệu 201 dày  c = 6,8 m

Lớp 4 : số hiệu 401 rất dày

Lớp 1:   Số hiệu 101, dày 4,5 m  có các chỉ tiêu cơ lý như sau:

| W % | Wnh % | Wd % |  T/m3 |  |  ®é | c kg/cm2 | KÕt qu¶ TN nÐn Ðp e øng víi P(KPa) |  |  |  | qc (MPa) | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 |  |  |
| 29,9 | 30,4 | 24,5 | 1,86 | 2,68 | 805 | 0,075 | 0,825 | 0,779 | 0,761 | 0,741 | 0,42 | 2 |

BiÓu ®å thÝ nghiÖm  nÐn Ðp e-p

Từ đó có:

- Hệ số rỗng tự nhiên :

e0 = Δ.γn(1+W)γ - 1

= 2,68.1.(1+0,299)1,86 - 1  = 0,872

- Kết quả nén eodometer :

hệ số  nén lún trong khoảng áp lực 100 – 200 Kpa:

- Chỉ số dẻo:  A = Wnh - Wd  = 30,4 – 24,5 = 5,9   Lớp 1 là lớp đất cát pha.

- Độ sệt:  B = W−WdA = 29.9−24.55.9 = 0,923    trạng thái dẻo gần nhão.

- Mô đun biến dạng: qc = 0,42 MPa =42 T/m2   E0 = .qc = 5.42 =210 T/m2 (cát pha dẻo chọn  =5).

Líp 2:

Số hiệu 301, dày h2 =3.3 m;

Chỉ tiêu cơ  lý của đất:

| W % | Wnh % | Wd % |  T/m3 |  |  ®é | c kg/cm2 | qc (MPa) | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36,5 | 32,8 | 18,1 | 1,73 | 2,69 | 405 | 0,1 | 0,21 | 1 |

- Chỉ số dẻo:  A= Wnh - Wd = 32,8 – 18,1 = 14,7%  Lớp 2 là lớp đất sét pha.

- Độ sệt của đất là:  B = W−WdA = 36.5−18.114.7 = 1,25   trạng thái nhão.

- Hệ số rỗng:   e2 = Δγn(1+0.01W)γ - 1 = 2,69.1.(1+0,26)1,73−1= 1,77-1 = 0,96

- Môdun biến dạng  E = .qc  lớp 2 là sét nhão chọn  = 5  E = 5. 21 = 105 T/m2

Lớp 3:

Số hiệu 201 ,   h3  = 6,8 m

Các chỉ tiêu cơ lý của đất:

| Trong ®Êt c¸c cì h¹t d(mm) chiÕm (%) |  |  |  |  |  |  |  | W % |  | qc MPa | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.51 | 0.25  0.5 | 0.1  0.25 | 0.05 0.1 | 0,01  0, 05 | 0,002  0,01 |  0.002 |  |  |  |  |
| 17.5 | 28 | 25.5 | 12 | 8 | 5 | 4 | 0 | 16,8 | 2,64 | 7,5 | 28 |

Cơ hạt             d  0.5mm chiếm 45.5

d > 0.25mm chiếm 71

d > 0.1mm chiếm 83

d > 0.05mm chiếm 91

d > 0.01mm chiếm 96

d > 0.002mm chiếm 100

Ta thấy hàm lượng cỡ hạt lớn hơn 0,25mm trên 50%   lớp 3 là lớp cát hạt vừa

- Sức kháng xuyên qc  = 7,5 Mpa = 750 T/m2   lớp 3 là loại cát hạt vừa ở trạng thái chặt vừa    = 330,  e0 =  0,65.

- Dung trọng tự nhiên        =  Δγn(1+0,01W)e0+1 = 2,64.1.(1+0,168)1,65=1,86 T/m3

- Mô đun biến dạng: qc = 7 Mpa =700 T/m2   E0 = qc chän  = 2

  E0  = 2.750 = 1500 T/m2.

Líp 4:

Số hiệu 401, rất dày.

Chỉ tiêu cơ lý của đất:

| Trong đất các cỡ hạt d(mm) chiếm (%) |  |  |  |  |  |  |  | W % |  | qc MPa | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > 10 | 5  10 | 2  5 | 1  2 | 0,5  1 | 0,25  0,5 |  0,25 | > 10 |  |  |  |  |
| 2 | 8 | 28 | 35 | 17.5 | 6.5 | 3 | 2 | 17 | 2,63 | 12 | 40 |

Cỡ hạt       d >10 mm chiếm 2

d >2 mm chiếm 38

Thấy hàm lượng cỡ hạt lớn hơn 2mm trên 25% vậy lớp 4 là lớp cát sỏi.

Sức kháng xuyên qc = 12 MPa = 1200 T/m2 cát thuộc trạng thái chặt vừa.

Mô đun biến dạng E1=qc  lớp 4 là cát sỏi chặt vừa  chọn  = 2

  E1 = 2.12 =  24 MPa = 2400 T/m2

Ta có kết quả trụ địa chất như sau:

C¸t pha, dÎo, E0=220 T/m2

=1,88 T/m3 , =2.68,  = 805  c =0,75 T/m2, qc = 42 T/m2, N=2

SÐt pha, nh·o, E0=220 T/m2, =1,86 T/m3 , =2.68

 = 405,  c =1 T/m2, qc = 42 T/m2, N=1

C¸t võa, chÆt võa

 =1.86T/m2,  =2.64,   =330 , E0=1500 T/m2

qc = 750 T/m2,, N=28

Sái, chÆt

 =1,96 T/m2,  = 2.63,   =360 , E0= 2400 T/m2

qc = 1200 T/m2,,  N = 40

NhËn xÐt :

Lớp đất thứ nhất và thứ hai thuộc loại mềm yếu,  lớp 3 khá tốt và dày,  lớp 4 rất tốt nhưng ở dưới sâu.

I.3. Tiªu chuÈn x©y dùng.

Độ lún cho phép Sgh  = 8 cm .

Chênh lún tương đối cho phép ΔSLgh= 0,3 %

II. ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n:

- Công trình có tải khá lớn, đặc biệt lệch tâm lớn.

- Khu vực xây dựng biệt lập, bằng phẳng.

- Đất nền gồm 4 lớp:

+ Lớp 1: cát pha dẻo gần nhão khá yếu.

+ Lớp 2:  sét nhão lớp yếu. Bề dày tổng cộng là 7,8 m.

+ Lớp 3: là lớp cát chặt vừa tính chất xây dựng tốt và có chiều dày lớn 6,5 m.

+ Lớp 4: lớp sỏi chặt, tốt nhưng ở dưới sâu.

Nước ngầm không xuất hiện trong phạm vi khảo sát

- Chọn giải pháp móng cọc đài thấp.

- Phương án 1: dùng cọc BTCT, đài đặt vào lớp 1, mũi cọc hạ sâu xuống lớp 3  khoảng 3,2 m ( tức là cọc ở độ sâu khoảng  10m).

- Phương án 2:  dùng cọc BTCT, đài đặt vào lớp 1. Cọc hạ bằng phương pháp khoan dẫn và đóng vào lớp 4. Phương án này độ ổn định cao nhưng khó thi công và giá thành cao.

Ở đây nên chọn phương án 1.

iii. Ph¬ng ph¸p thi c«ng vµ vËt liÖu mãng cäc.

-  Phương pháp thi công: cọc đúc sẵn hạ bằng phương pháp đóng buông, dùng búa thuỷ lực.

Đài cọc:

+ Bê tông : 250 #  có Rn = 1100 T/m2, Rk = 88 T/m2

+ Cốt thép:  thép chịu lực trong đài là thép loại AII có Ra = 28000 T/m2.

+ Lớp lót đài:  bê tông nghèo 100#  dày 10 cm

+ Đài liên kết ngàm với cột và cọc (xem bản vẽ ). Thép của cọc neo trong đài

  20d  ( ở đây chọn 40 cm ) và đầu cọc trong đài 10 cm

Ghi chú: Khi đài cọc có kích thước lớn nên cấu tạo lưới cốt thép chống co ngót  ( 8 – 12) cho khối bê tông.

Cọc đúc sẵn:

+ Bê tông : 300 # đ Rn = 1300 T/m2

+ Cốt thép:  thép chịu lực - AII , đai - AI

+ Các chi tiết cấu tạo xem bản vẽ.

IV. ChiÒu s©u ®¸y ®µi hm®:

Chọn hm = 1,5m > hmin (Tuỳ thuộc vào độ lớn lực ngang Q0). Tính hmin - chiều sâu chôn móng yêu cầu nhỏ nhất:

hmin = 0,7.tg(450 - ϕ2).ΣHγ'.b

Q : Tổng các lực ngang Q = Pg+Tc1 = 2,66 + 0,31= 2,97 T

’ : dung trọng tự nhiên của lớp đất đặt đài   = 1,86 (T/m3)

b : bề rộng đài chọn sơ bộ b =1,8 m

 : góc ma sát trong  = 405

Thay số  hmin  =  0,609 m ;  do yêu cầu kiến trúc chọn hm =1,5 >  hmin  = 0,609 m

 Với độ sâu đáy đài lớn, lực Q nhỏ, trong tính toán gần đúng coi như bỏ qua tải trọng  ngang.

V. Chän c¸c ®Æc trng cña mãng cäc.

V.1. Cäc

- Tiết diện cọc 30 x 30 (cm) . Thép dọc chịu lực 4 16 AII

- Chiều dài cọc:   lc = 11 - 1,5 + 0,4 + 0,1 = 10 m

Cọc được chia thành 2 đoạn dài 5m. Nối bằng hàn bản mã (có thể chế tạo 1 đoạn nếu có điều kiện).  Từ đó ta có:

V.1.1. Søc chÞu t¶i cña cäc:

1-a .Sức chịu tải của cọc theo vật liệu:

PVL = m. . (Rb Fb + Ra Fa)

Trong đó:

m : hệ số điều kiện làm việc phụ thuộc loại cọc và số lượng cọc trong

móng,  hệ số uốn dọc. Chọn m =1,  =1.

Fa : Diện tích cốt thép, 418 Fa = 8.04 cm2.    Fb:  Diện tích phần bê tông

Fb = Fc - Fa = 0,3.0,3 – 10,17.10-4  =  889,96 .10-4 m2.

 PVL  = 1.1.(1300.891,96.10-4+ 2,8.104 8,04.10-4 ) = 144 T.

1-b. Sức chịu tải của cọc theo đất nền:

-  Xác đinh theo kết quả của thí nghiệm trong phòng (phương pháp thống kê):

Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức:

Pgh  = Qs + Qc

Pđ  = PghFs

Qs : ma sát giữa cọc và đất xung quanh cọc

Qs = ui=1nmfiτihi

Qc   : Lực kháng mũi cọc. Qc = mR. R. F

Trong đó:   mR,m   - Hệ số điều kiện làm việc của đất với cọc vuông, hạ bằng búa diezen nên  mR = mfi =1.

F = 0,3.0,3 = 0,09 m2.

U :  Chu vi cäc. U = 0,3.4 =1,2 m.

R :  Sức kháng giới hạn của đất ở mũi cọc. Với Hm =11m, mũi cọc đặt ở lớp cát  chặt vừa tra bảng được  R = 4080 kPa = 408  T/m2.

i  :  lực ma sát trung bình của lớp đất thứ i quanh mặt cọc

Chia đất thành các lớp đất đồng nhất, chiều dày mỗi lớp  2m như hình vẽ. Ta lập bảng tra được i (theo giá trị độ sâu trung bình của mỗi lớp và loại đất, trạng thái đất).

| Lớp đất | Loại đất | hi m | li m | i T/m2 | i .hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Cát pha,dẻo B=0.923 | Bỏ qua |  |  |  |
| 301 | Sét pha, nhão B = 1,25 |  |  |  |  |
| 201 | Cát hạt vừa,chặtvừa | 1,6 | 8,6 | 6,0 | 9,6 |
| 201 | Cát hạt vừa,chặtvừa | 1,6 | 10,2 | 6,2 | 9,92 |

Pgh   =  [1.2( 9,6 + 9,92 ) + 408.0,3.0,3 ] = 60,14  T

 Pđ = PghFs=60,141,4  43 T

- Theo kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh CPT:

P® = PghFs = Qc2÷3 +Qs1,5÷2 hay P ® = Qc+Qs2÷3

Trong đó:

+ Qc = k.qcm.F  : sức cản phá hoại của đất ở mũi cọc.

k -  hệ số phụ thuộc loại đất và loại cọc (Tra bảng trang 23 - phụ lục bài giảng Nền và Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến) có k = 0,5.

 Qc = 0,5.750.0,3.0,3 = 33,75 T.

+ Qs = U.qciαi.hi : sức kháng ma sát của đất ở thành cọc.

i - hệ số phụ thuộc loại đất và loại cọc, biện pháp thi công, tra bảng trang 23.

3 =110, h3 = 2,2 m ; qc3 = 7,5 Mpa = 750 T/m2 (bỏ qua lớp 1, 2)

 Qs =1,2.(750110.3,2 )  26,2 T.

Vậy   Pđ = 33,752 +26,22  30 T

- Theo kết qu thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

P = Qc+Qs2÷3

Qc = m.Nm .Fc   sức kháng phá hoại của đất ở mũi cọc (Nm - số SPT của lớp đất tại mũi cọc).

Qs = n.N. U.lc   : sức kháng ma sát của đất ở thành cọc hoặc Qs  = i=1nn . Ni. U.li

Với cọc đóng:  m = 400 , n = 2

Ni , N số SPT của lớp đất thứ i và giá trị trung bình ở thân cọc

N	= (N1.4,5  + N2.3,3 + N3.3,2 )/ (3 + 3,3 + 3,2 )

= (3.3 +5.3,3 + 28.3,2) / ( 3 + 3,3 + 3,2) = 12

[P] =  400.25.0,09+2.12.1,2.9,53 = 391 KN  39 T

 Søc chÞu t¶i cña cäc lÊy theo kÕt qu¶ xuyªn tÜnh [P] = 30 T

V.1.2. Chän sè lîng cäc vµ bè trÝ

Chọn 5 cọc bố trí như hình vẽ

(đảm bảo khoảng cách các cọc 3d - 6d).

V.2. §µi cäc

- Từ việc bố trí cọc như trên  kích thước đài:     Bđ x Lđ = 1,8 x 2,7  m

- Chọn hđ = 0,8m  h0đ  0,8 - 0,1 = 0,7 m

VI. T¶i träng ph©n phèi lªn cäc.

- Theo các giả thiết gần đúng coi cọc chỉ chịu tải dọc trục và cọc chỉ chịu nén hoặc kéo.

+ Trọng lượng của đài và đất trên đài:

Nđtt    n. Fđ .hm . tb = 1,1. 1,8. 2,7. 1,5.2 = 16 T.

+ Tải trọng tính toán tại đáy đài là:

Ntt = 64,66 + 16 = 80,66 T.

Mttx = M0xtt  = 1,764  Tm.

Mytt = M0ytt  = 40,47 Tm.

Qxtt = 2.97 T

Qytt = 0.28 T.

+ Tải trọng tác dụng lên cọc được tính theo công thức

Pi   = Nttn  Mxtt.yii=1nyi2  Mytt.xii=1nxi2

Với  xmax = 1,1 m,     ymax =  0,65 m.

 Pmax,min = 80,665  1,764.0,654.0,652  44,963.1,14.1,12

+ Tải trọng truyền lên cọc không kể trọng lượng bn  thân cọc và lớp đất phủ từ đáy đài trở lên

P 0i   = N0ttn  M0xtt.yii=1nyi2  M0ytt.xii=1nxi2

Tính cho các cọc ta có bảng sau:

| Cọc | xi m | yi m | Pi T | P0i T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1.1 | 0.65 | 5.3 | 3,1 |
| 2 | 1.1 | 0.65 | 27 | 23,8 |
| 3 | 0 | 0 | 16.13 | 12.93 |
| 4 | -1.1 | -0.65 | 5.3 | 3,1 |
| 5 | 1.1 | -0.65 | 27 | 23,8 |

Pmax  27 T,      Pmin = 5,3 T.

 Tất cả các cọc đều chịu nén.

VII. TÝnh to¸n kiÓm tra cäc

VII.1. KiÓm tra cäc trong giai ®o¹n thi c«ng

- Khi vận chuyển cọc: tải trọng phân bố

q = . F.n  	Trong đó:  n là hệ số động, n = 1.4

  q = 2,5.0,3.0,3.1,4 = 0,315 T/m.

Chọn a sao cho M+  M-     a = 1,2 m ( a  0,207.lc  )

BiÓu ®å m«men cäc khi vËn chuyÓn

Mmax  = q.a2/ 2   = 0,315. 1,22 /2   0,227 T/m2.

- Trường hợp treo cọc lên giá búa:

+ Trị số mômen dương lớn nhất:    M2 = 3,43 Tm.

BiÓu ®å m«men cäc khi cÈu l¾p

Ta thấy M1 < M2 nên ta dùng M2 để tính toán.

+  Lấy lớp bảo vệ của cọc là a’= 3cm   Chiều cao làm việc của cốt thép

h0 = 30 -3 = 27 cm.

 Fa = M20,9.h0.Ra = 0,3760,9.0,27.28000  =  0,000055 m2  =  0,55 cm2;

Cốt thép chịu lực của cọc là 4 16   cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển, cẩu lắp  với cách bố trí móc cẩu cách  đầu mút 1,2 m.

- Tính toán cốt thép làm móc cẩu:

+ Lực kéo ở móc cẩu  trong trường hợp treo lên giá búa.  Fk =  ql22.b

 lực kéo ở một nhánh: F’k  = Fk/2

Cốt thép ở một nhánh:

Fa .Ra > ql22.b  Fa > ql22.b.1Ra = 0,315. 522.3,8.128000=0,38 cm2

Chọn  12 có  Fa = 1,13  cm2

- Chọn búa thích hợp: Theo kinh nghiệm với lc  12 m   Qbúa = 2,5 T

VII.2. Trong giai ®o¹n sö dông

Pmin+ qc > 0   các cọc đều chịu nén   Kiểm tra:   P  = Pmax + qc  [P]

trọng lượng tính toán của cọc  qc = 2,5.a2  lc.1.1

 qc = 0,3.0,3. 9,6. 2,5.1,1 =  2,38  T.

 Pnén = Pmax+ qc = 27 + 2,38 = 29,38  T <  [P] =30 T.

 Vậy tất cả các cọc đều đủ khả năng chịu tải và bố trí như trên là hợp lý.

VIII. TÝnh to¸n kiÓm tra ®µi cäc

Đài cọc làm việc như bản conson cứng, phía trên chịu lực tác dụng dưới cột N0 , M0 phía dưới là phản lực đầu cọc P0i  cần phải tính toán hai khả năng.

VIII.1. KiÓm tra cêng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng - ®iÒu kiÖn ®©m thñng:

Giả thiết bỏ qua ảnh hưởng của cốt thép ngang.

-  Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp:

Pđt   Pcđt

Trong đó:

Pđt  - Lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của đáy tháp đâm thủng:

Pđt = P01 + P02 + P04 + P05 = 2. 3,1 + 2. 23,8 = 53,8 T

Pcđt - lực chống đâm thủng

Pcđt = [1(ac+C2) + 2(lc +C1)] h0 Rk   ( Tính theo giáo trình BTCT II ).

Rk        (Tính theo giáo trình BTCT II ).

1, 2    các hệ số được xác định như sau:

1 = 1,5.1+h0C12=1,5.1+0,70,652 = 2,2

2 = 1,5.1+h0C22	=1,5. 1+0,70,32= 3,8

bc x hc  - kích thước tiết diện cột  bc x hc = 0,4x 0,6 m

h0         - chiều cao làm của đài  h0 = 0,7m

C1, C2 - khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm                                               thủng C1 =0,65; C2 = 0,3.

  Pcđt   = [2,2. ( 0,4 + 0,3) + 3,8. ( 0,6 + 0,65)]. 0,7. 88 = 387,4 T

Vậy Pđt = 53,8 < Pcđt = 387,4 T

 chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng

Hoặc tính toán gần đúng như sau: Pct  btb.h0 .k.Rk

Ta có: bc + 2.h0 = 0,4 + 2.0,7 = 1,8 = bđ = 1,8 m

 btb = bc+ h0 = 0,4 + 0,7 =1,1 m

Với:   Pct = P2 + P5   2.P0max = 2. 23,8 = 47,6  T

k- hệ số tra bảng trang 24 - phụ lục bài giảng Nền và Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến.

k = f(c2/h0) = f(0,3/0,7) = f(0,43).  Tra bảng k = 1,113

btbh0 .k.Rk  = 1,1.0,7.1,113. 88  = 75 T  thoả mãn điều kiện chống đâm thủng

- Kiểm tra khả năng hàng cọc chọc thủng đài theo tiết diện nghiêng:

+  Khi  b  bc + h0   thì   Pđt  b.h0.Rk

+  Khi   b > bc + h0   thì  Pđt  (bc+h0). h0.Rk

Ta có b = 1,8m > 0,4 + 0,7 =1,1 m

Pđt = P02 + P05 = 2.P0max = 2. 23,8 = 47,6 T

 Pđt = 47,6 T < btb. h0. Rk =1,8. 0,7. 88 = 110,88 T

 Thoả mãn điều kiện chọc thủng.

Ghi chú:  Trường hợp ví dụ trên lêch tâm theo phương x là rất nhỏ  không cần kiểm tra khả năng chọc thủng của cọc góc

Kết luận: Chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng và chọc thủng theo tiết diện nghiêng

VIII.2. TÝnh to¸n cêng ®é trªn tiÕt diÖn th¼ng ®øng - TÝnh cèt thÐp ®µi

Đài tuyệt đối cứng, coi đài làm việc như bản conson ngàm tại mép cột.

- Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I :

MI   = r1.(P02+P05)

Trong đó:   r1: Khoảng cách từ trục cọc 2 và 5  đến mặt cắt I-I,  r1 = 0,8 m

P02 = P05  = P0max = 23,8 T.

 MI  = 0,8. 2. 23,8 = 38,08 Tm.

Cốt thép yêu cầu ( chỉ đặt cốt đơn):

FaI   = MI0,9.h0.Ra   = 38,080,9.0,7.28000

= 0,00215 m2    = 21,5 cm2;

Chọn 12 16 a 160  Fa = 24,14 cm2;

- Mômen tại mép cột theo mặt cắt II-II :

MII = r2.( P01  + P02)

Trong đó   r2 = 0,45 m.

MII  = 0,45.( 3,1 + 23,8 ) = 12,1 Tm.

FaII  = MII0,9.h0.Ra  = 12,10,9.0,7.28000 = 0,00068 m2  =  6,8  cm2 (với h0 = 0,7  m)

Chọn 14  10 a200 :  Fa = 10,9  cm2

 Bố trí cốt thép với khoảng cách như trên có thể coi là hợp lý

IX. KiÓm tra tæng thÓ ®µi cäc.

Khèi mãng quy íc

Giả thiết coi móng cọc là móng khối quy ước như hình vẽ:

I.X.1. KiÓm tra ¸p lùc díi ®¸y mãng khèi

- Điều kiện kiểm tra:

pqư   Rđ

pmaxqư    1,2.Rđ

- Xác định khối móng quy ước:

- Chiều cao khối móng quy ước tính từ mặt đất lên mũi cọc HM = 11 m.

- Góc mở : do lớp đất 1 và lớp đất 2 là những lớp đất yếu đ khi tính, bỏ qua nh hưởng của các lớp đất này:

tb  = ϕi.hihi = 3  = 330      = 334 = 8,250.

- Chiều dài của đáy khối móng quy ước:

LM = (2,7 – 2. 0,1) + 2. 3,2. tg 8,250 = 3,33 m.

- Bề rộng khối móng quy ước:

BM = (1,8 - 2. 0,1) + 2. 3,2. tg8,250 = 2,53 m.

- Xác định tải trọng tính toán dưới đáy khối móng quy ước (mũi  cọc).

- Trọng lượng của đất và đài từ đáy  đài trở lên:

N1 =  Fm. tb =  2,53. 3.33. 2.1,5 = 25,27 T

- Trọnglượng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: N2  = (LM. BM. - Fc) lc.tb

tb    =  γi.hihi=1,86.4,5+1,88.3,3+1,86.3,24,5+3,3+3,2 1,87 T/m3

N2  =  (3,33. 2,53 - 0,09). 9,5. 1,87  148 T

- Trọng lượng cọc: Qc = 5. 0,3. 0,3. 9,5. 2,5 = 10,7 T.

 Tải trọng thẳng đứng tại đáy đài:

N = N0 + N1 +N2 + Qc = 64,66 +  25,27 + 148  + 10,7  = 248,63 T.

+ Mô men khối móng quy ước:

Mx  = M0x   = 1,764  Tm.

My = M0y  = 40,74  Tm.

- Áp lực tính toán tại đáy khối móng quy ước:

pmax,minq  =  NFqu MxWx  MyWy

Wx = LMBM26=3,33.2,5326=3,55 m3;   Wy = BMLM26=2,53.3,3326= 6,89 m3.

Fqư  = 3,33. 2,53 =8,4 m2.

 pmax,minq  = 248,638,4 1,7643,55  40,476,89

pmax qư = 35,45 T/m2;   pq­ = 29,6 T/m2;   pminqư  =  23,7   T/m2.

- Cường độ tính toán của đất ở đáy khối quy ước (Theo công thức của Terzaghi):

Rđ = PghFs  = 0,5. Nγ.γ.BM+Nq.γ'.HM+Nc.cFs

Lớp 3 có  =330  tra bảng ta có: N =33,27 ; Nq = 32,23 ; Nc = 48,09 (bỏ qua các hệ số hiệu chỉnh).

Pgh   = 0,5. 33,27. 1,86. 2,53  + 32,23. 1,87. 11  = 741,25 T/m2.

 Rđ = 741,253  247  T/m2

Ta có:    pmaxqư  = 35,45 T/m2  < 1.2 Rđ = 296,4 T/m2

pqu = 29,6 T/m2 < Rđ = 247 T/m2

 Như vậy nền đất dưới mũi cọc đủ khả năng chịu lực.

Chú ý: Nếu dưới  mũi cọc có lớp đất yếu thì phi kiểm tra khả năng chịu lực của lớp đất này.

IX.2. KiÓm tra lón cho mãng cäc:

- Ứng suất bản thân tại đáy lớp 1:

h=4mbt=  1h1 = 1,86. 4,5 = 8,37 T/m2;

- Ứng suất bản thân tại đáy lớp 2:

h=4+5(m)bt= 8,73 +3,3.1,88 =14,57 T/m2;

- Ứng suất bản thân tại đáy khối móng quy ước:

qubt= 14,57 + 3,2. 1,86 = 20,75 T/m2;

- Ứng suất gây lún tại đáy khối móng quy ước:

z=0gl= tc - bt =   29,61,15 - 20,75   5 T/m2;

- Chia nền đất dưới đáy khối quy ước thành các lớp nhỏ dày hi   b/4 ( ở đây chọn hi = 0,4 m)  rồi lập bảng tính với  LMBM = 3,322,35=1,4.

  tra bảng tìm hệ số k0 được kết quả sau:

Bảng số liệu tính toán độ lún  móng cọc

| Lớp đất | zi | hi | bt | tbbt | k0 | bt | gl | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 20.75 | 21.136 | 1 | 5 | 4.885 | 0.0994 |
|  | 0.4 | 0.4 | 21.522 |  | 0.954 | 4.77 |  |  |
|  | 0.8 | 0.8 | 22.294 | 22.68 | 0.85 | 4.25 | 4.018 | 0.0649 |
|  | 1.2 | 1.2 | 23.066 |  | 0.757 | 3.785 |  |  |
|  | 1.6 | 1.6 | 23.838 | 24.224 | 0.571 | 2.855 | 2.545 | 0.0243 |
|  | 2 | 2 | 24.61 |  | 0.447 | 2.235 |  |  |
|  | 2.4 | 2.4 | 25.382 | 25.768 | 0.353 | 1.765 | 1.478 | 0,007 |
|  | 2.8 | 2.8 | 26.154 |  | 0.238 | 1.19 |  |  |
|  | 3.2 | 3.2 | 26.938 | 27.33 | 0.192 | 0.96 | 0.875 | 0,004 |
|  | 3.6 | 3.6 | 27.722 |  | 0.158 | 0.79 |  |  |

Tổng độ lún  S = 0,2 cm  thoả mãn điều kiện lún

X. CÊu t¹o vµ b¶n vÏ

Xem bản vẽ

###### Tµi liÖu tham kh¶o

1. Bài giảng Nền và Móng   -  T.S Nguyễn Đình Tiến. Đại Học Xây Dựng

2. Kết cấu BTCT  I và II  - G.S -T.S   Ngô Thế Phong ….

Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 2000.

3. Nền và Móng   -  P.GS – T.S Lê Đức Thắng ….

Nhà xuất bản giáo dục 1998.